建设项目环境影响报告表

项目名称:  天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司汽车维修项目

建设单位（盖章）：天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司

编制日期：2018年3月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司汽车维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李文辉 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李文辉 |  |  |
| 通讯地址 | 天津市大港油田二号院创业路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18502222465 |  | 传真 |  | 82181283 |  |  | 邮政编码 |  |  | 301709 |
| 建设地点 | 天津市大港油田二号院创业路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | —— |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 汽车修理与维护O8011 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6200 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 50 |  |  |
| 总投资 （万元） | 60 | 环保投资（万元） |  |  |  | 5 | 环保投资比例 |  |  | 8.3% |  |
| 评价经费 （万元） | 2.7 |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 1、项目背景 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司拟投资人民币60万元建设汽车维修项目，项目位于天津市大港油田二号院创业路南。公司业务范围主要是承接各种轿车的技术诊断、检验、鉴定，承接大、中、小型轿车的维修、二级维护等，提供24小时港内应急施救服务。总占地面积6200 m2，总建筑面积6760m2，汽车年维修量5000辆。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号），本项目应当进行环境影响评价；依据2017年版《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 2017年第44号）的规定，本项目属于社会事业与服务业中的126项汽车、摩托车维修场所（营业面积5000平方米及以上）类别，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，永清环保股份有限公司评价人员在经过现场踏勘及资料调研的基础上，承担本次环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 2、地理位置 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司位于天津市大港油田二号院创业路南，中心纬度为北纬38.740317°，东经117.506434°，地理位置详见附图1。 3、周边关系 公司位于天津市大港油田二号院创业路南，企业厂址东侧为天然气公司东捞管理泵站，南侧为油田职工总医院，西侧为普利司通轮胎公司，北侧为王力门业，周边关系详见附图2。 - 项目与厂址合理性分析 - 产业政策符合性分析 本项目属于汽车维修行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年）中淘汰类和限制类项目，也不属于《天津市禁止制投资项目清单》（2015年版）中淘汰类和禁止类项目，符合国家和天津市的产业政策要求。 2、选址合理性分析 本企业位于天津市大港油田二号院创业路南，不在生态红黄线之内。根据海滨街道办事处开具的住所或经营场所证明可知，企业用房可从事相关经营活动。 因此，从环境角度而言，企业选址可行。 三、项目基本情况 1、建设内容 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司拟投资60万元建设汽车维修项目，项目建成后主要从事各种轿车的技术诊断、检验、鉴定及大、中、小型轿车的维修、二级维护等服务。公司总占地面积6200m2，总建筑面积6760m2，汽车年维修量约5000辆。 2、总平面布置 公司总占地面积6200m2，总建筑面积6760m2，主要为机修车间、美容车间以及喷漆房等建筑，具体详见附图4 企业平面图。具体建设内容经济技术指标见下表1。 表1 本项目经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 6200; /. 2; 建筑总面积; m2; 6760; /. 3; 机修车间; m2; 1450; 汽车维修. 4; 钣金车间; m2; 648; 汽车钣金. 5; 喷漆车间; m2; 584; 汽车喷漆. 6; 美容车间; m2; 624; 汽车美容. 7; 接待大厅; m2; 280; 顾客接待. 8; 2楼办公区; m2; 280; 办公区域. 9; 3楼办公区; m2; 280; 空置. 10; 停车区通道; m2; 2614; /. 3、生产设备 本项目运营后主要生产设备如下表所示。 表2 主要设备明细情况 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 发动机综合分析仪; FSA740; 1; 台. 2; 立体成像定位仪; FWA4510; 1; 台. 3; 轮胎动平衡机; WBE4200; 1; 台. 4; 轮胎拆装机; TCE4420; 1; 台. 5; 尾气分析仪; BEA060; 1; 台. 6; 大剪举升机; XG-3.28型; 8; 台. 7; 烤漆房; LH701-A型; 1; 个. 8; 螺杆机; TEP-100; 1; 台. 9; 充氟机; TW-2C; 1; 台. 10; 洗车设备; QL-380型; 1; 台. 11; 智能太阳能热水系统; MGSX2.5T; 1; 套. 12; 汽车电脑检测设备; K8; 1; 台. 13; 汽车维修专用工具; 世达; 8; 套. 14; 车身校正仪; SAMPLE1900C; 1; 台. 15; 尾排系统; Q/CR001; 1; 台. 16; 抛光机; 6138-40; 3; 个. 17; 干式漆雾过滤器; ZL-H01; 1; 台. 18; UV光氧催化设备; ZL-UV02; 1; 台. 19; 风机; 4-72No7.1A; 1; 台. 4、主要原、辅材料 本项目所需原辅材料详见下表3，危险成分详见表3。 表3 主要原辅材料清单 序号; 原辅料名称; 型号/规格; 年用量; 日常存储量; 存储位置; 用途. 1; 机油; 4L; 5760L; 10-12桶; 机修车间; 对发动机起到润滑、清洁、冷却等作用. 2; 清漆; 5L; 150L; 3-5桶; 喷漆车间; 增加漆的亮度和反光度，以保护色漆层. 3; 底漆; 4L; 28L; 2桶; 喷漆车间; 直接涂到车体表面作为面漆坚实基础的涂料. 4; 白漆; 1L; 12L; 4桶; 喷漆车间; 是色漆的基础漆，为汽车上色. 5; 稀释剂; 4L; 400L; 8桶; /; 稀释油漆. 6; 固化剂; 2.5L; 40L; 2桶; /; 增加油漆进行固化的物质. 7; 棉纱; ——; 4kg; ——; 机修车间; ——. 8; 原子灰; 4KG; 30L; 2桶; /; 对车身凹坑、针缩孔等缺陷的填平与修饰. 表4主要原辅材料危险成分： 序号; 名称; 成分及比例. 1; 清漆; 乙酸正丁酯; ≥25%—＜70%. 二甲苯 异构体混合物; 1%—＜10%. 乙酸-2-丁氧基乙酯; ≥1%—＜10%. 乙苯; ≥1%—＜10%. 新癸酸环氧乙烷基甲基酯; ≥1%—＜20%. 癸二酸双（1,2,2,6,6—戊甲基-4-哌啶基）酯; ≥0.1%—＜1%. 2; 底漆; 二甲苯 异构体混合物; ≥10%—＜20%. 乙酸正丁酯; ≥50%—＜80%. 乙苯; ≥1%—＜10%. C14-18 和 C16-18-不饱和脂肪酸苯氧基乙基 酯(经顺丁二酸化); ≥0.1%—＜1%. 1-乙基-2-吡咯烷酮; ≥0.1%—＜1%. 3; 白漆; 2-丁氧基乙醇; ≥1%—＜10%. 二甘醇一丁醚; ≥1%—＜10%. 4; 稀释剂; 乙酸正丁酯; ≥70%—＜80%. 二甲苯 异构体混合物; ≥1%—＜10%. 乙苯; ≥1%—＜5%. 轻芳烃溶剂石脑油(石油); ≥1%—＜5%. 5; 固化剂; 乙酸正丁酯; ≥25%—＜70%. 1，6-二异氰酸根合己烷的均聚物; ≥40%—＜70%. 轻芳烃溶剂石脑油(石油); ≥10%—＜10%. 三甲苯; ≥3%—＜5%. 二甲苯 异构体混合物; ≥1%—＜5%. 四、公用工程 1、 供电 由大港油田电力公司供电管网提供，年用电量为26600千瓦/时。 2、 供水 冲车水来源于市政自来水管网，职工生活饮用水为外购桶装水。 3、 排水 本项目外排废水主要为生产废水及生活污水，其中生产废水主要为洗车过程中产生的废水，本项目无修车废水产生。生产废水经厂内设置的沉淀池沉淀处理后通过厂区污水总排口排入市政污水管网。职工生活污水主要来自于员工日常冲厕用水，生活污水净化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入大港油田集团公司污水处理厂进行处理。 4、采暖与制冷 本项目夏季采用空调制冷，制冷区域为接待大厅、2楼办公室；冬季由大港油田集团公司统一供暖，供暖区域为接待大厅、2楼办公室、维修车间。 五、环保投资 项目投资约60万元人民币，其中环保投资5万元，占总投资的8.3%。环保投资如表5所示： 表5 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 投资额; 备注. 1; 隔声、减震等措施; 0.5; 隔声门窗、设备减震等. 2; 有机废气处理; 4; 玻璃纤维+活性炭吸附＋UV光解废气净化设施. 3; 排污口规范化; 0.5; /. 总计; 5. 六、定员及工作制度 公司目前职工人数17人，每天工作8h，年工作260天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于天津市大港油田二号院创业路南，本项目所在的厂房自建成后一直未使用，所以不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司位于天津市大港油田二号院创业路南，建设项目所在地自然环境简况如下： 1. 地理位置 天津滨海新区地处于华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省丰南县为邻，南与河北省黄骅市为界，地理座标位于北纬38°40′至39°00′，东经117°20′至118°00′。紧紧依托北京、天津两大直辖市，拥有中国最大的人工港、最具潜力的消费市场和最完善的城市配套设施。以新区为中心，方圆500公里范围内还分布着11座100万人口以上的大城市。对外，滨海新区雄踞环渤海经济圈的核心位置，与日本和朝鲜半岛隔海相望，直接面向东北亚和迅速崛起的亚太经济圈，置身于世界经济的整体之中，拥有无限的发展机遇。 2.地质地貌 滨海新区属华北地层大区晋冀鲁豫地层区的华北平原分区，处在断陷及坳陷盆地内，沉积了巨厚的新生代堆积物，前新生代地层发育情况与区域地层基本相同。厚度大于5000m，其中古近系和新近系是滨海新区油气资源和地下热水的主要生储层和储集层。第四系厚约280－410m，最厚约450m，是滨海新区淡水资源的主要赋存层位。滨海新区区域构造处在华北地台的二级构造单元—华北断坳中，位于其三级构造单元—黄骅坳陷的北部，自北东至南西分别涉及宁河凸北塘凹陷、板桥凹陷和歧口凹陷四个4级构造单元。接近近黄骅坳陷的沉降中心。 3.气候、气象 由于特殊的地理位置，滨海新区属于暖温带季风型大陆气候，并具有海洋性气候特点：冬季寒冷、少雪；春季干旱多风；夏季气温高、湿度大、降水集中；秋季秋高气爽、风和日丽。 全年平均气温13.0℃，高温极值40.9℃，低温极值-18.3℃。年平均降水量566.0毫米，降水随季节变化显著，冬、春季少，夏季集中。全年大风日数较多，8级以上大风日数57天。冬季多雾、夏季8-9月份容易发生风暴潮灾害。主要气象灾害有：大风、大雾、暴雨、风暴潮、扬沙暴等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、交通、文化、文物保护等): 1.行政区划及人口结构 行政区划面积2270平方公里，海岸线153公里，下辖开发区、保税区、高新区等七个经济功能区、19个街镇，常住人口298万人。 2.交通状况 公路：随着滨海新区的进一步开发开放，基础设施特别是道路交通已呈现出局限性，已成为新区经济快速发展、服务环渤海、辐射"三北"的瓶颈。实施京津塘高速公路、津滨高速公路拓宽改造,加快推进已开工的国道112线、津宁高速、津港高速等项目,强化与区域腹地的联系,形成10条对外运输通道,进一步增强滨海新区对外服务辐射功能。 滨海新区的主要区域由塘沽区、汉沽区、大港区3个行政区和开发区、保税区、天津港3个功能区组成。这些区域内部的路网建设已经基本成形，区域内部沟通较好。但是，联通塘沽区、汉沽区、大港区、开发区、保税区、天津港的跨区域交通却非常欠缺，主干道较少，一些可以沟通区域的道路大多等级较差，路面较窄，通行能力低下，经常发生堵塞。而滨海新区的对外交通更是如此，道路的少、差、堵，也成为制约滨海新区服务环渤海、辐射"三北"，建设北方国际航运中心和国际物流中心的瓶颈。 铁路：津山线铁路在滨海新区设有塘沽站，办理普通列车以及京津城际列车滨海新区铁路的客运业务。津秦客专已于2013年开通运行，在滨海新区设有滨海站、滨海北站，极大的方便了滨海新区民众的出行。滨海新区的综合交通枢纽站于家堡站，总投资约120亿元，是京津城际延长线的终点站。 航空：天津塘沽机场是国家农业部5个农牧航空定点站之一，也是中国华北地区第一个主要用于农化作业的机场。 滨海东方通用直升机机场为东方通用航空公司自建机场。 滨海新区水上机场项目计划选址东疆湾景区，该景区将开建集飞机托管、维修、销售、包机服务、燃油供应、飞机零部件保障、航空用品商店等于一体的环渤海顶级航空旅游服务中心。根据现有规划，东疆湾景区的水上航空旅游项目计划分为两期进行。一期建设将包括建设一座符合国际标准的水上机场，开展东疆——天津港和东疆——航母空中游览线路。水上飞机项目前期计划使用世界先进的加拿大19人座的“双水獭”型水陆两栖型飞机和14人座的美国奥斯纳208飞机。 航运：滨海新区拥有世界吞吐量第五的天津港，2013年吞吐量达到5亿吨，通达全球400多个港湾，服务华北、西北、东北12个省区市。 地铁：目前，滨海新区已经开通运行的轨道交通有天津地铁9号线（东海路-天津站）、泰达现代有轨电车（泰达轻轨站-学院区北），其中津滨轻轨9号线全长52.759km，可以实现滨海新区塘沽主城区到达天津市区1小时通达的目标；泰达现代有轨电车全长7.86km，贯穿经济技术开发区。 2015-2020年，滨海新区规划建设B1、Z2、Z4三条轨道交通。其中B1线（欣嘉园-临港经济区）长度38公里，连接黄港欣嘉园、高铁滨海站、塘沽老城区、海河外滩、中心商务区、中部新城、临港经济区等重点区域，在塘沽与津滨轻轨9号线换乘，B1线大部分为地下线路。Z2线（滨海国际机场-北塘）长度37公里，沿京津塘发展主轴，在天津滨海国际机场与天津地铁2号线换乘，沿线连接天津滨海国际机场、航空城、高新区、开发区西区、高铁滨海站、开发区、北塘，远期延伸连接天津西站、京津路地区、双街、武清，Z2线在空港和高铁滨海站区域为地下线路，其余为高架线路。Z4（汉沽-中部新城）线长度44公里，位于滨海新区南北向客流走廊中央大道，经中部新城、于家堡、天碱商业区、泰达开发区、北塘、中新生态城、旅游去及汉沽中心渔港，Z4线将新区塘沽、汉沽、大港区域连接起来，真正意义上拉近了滨海新区各部分的时空距离，规划在开发区与津滨轻轨9号线换乘，Z4线在开发区为地下线路，其余为高架线路。 3.文化教育 该行政区域内现有新建、改扩建中小学、幼儿园200所，全面完成学前教育“三年行动计划”。完成中小学校舍安全加固工程，义务教育学校全部通过现代化达标验收。积极引进优质教育资源，南开中学滨海生态城学校、天津实验中学滨海学校开工建设。创新职业教育模式，成立了物流、机电等7个职教联盟。被评为全国“两基”工作先进地区、全国社区教育实验区和我市首批全国义务教育基本均衡发展区。 4.国民经济 滨海新区现代制造业优势明显。航空航天、电子信息、汽车及装备制造、石油和化工、现代冶金、生物制药、新材料新能源等八大主导产业总产值9168亿元，占工业总量的86%。其中，石油和化工产业规模突破3000亿元，电子信息等三个产业规模突破1000亿元。空客A320大飞机、新一代运载火箭、百万吨乙烯、300万吨造船等引擎项目带动作用明显，汽车年生产能力达到120万辆，无缝钢管产量位居全国第一，手机产量占全国总产量比重达到17%，未来将成为中国最大的航空航天产业基地和世界级石化基地。 服务业快速发展。现代物流、现代金融、服务外包等新的优势产业正在迅速崛起，2010年，天津港货物吞吐量4.1亿吨，集装箱吞吐量1008.6万标准箱，机场旅客吞吐量727.7万人次。金融租赁同比增长60%，服务外包增长30%，旅游综合收入增长25%以上。 创新能力显著增强。建成了天津国际生物医药联合研究院、中科院天津工业生物所等50个国家级研发中心，90家企业技术开发中心，63家外商投资研发中心，科技企业孵化器达到26家，博士后工作站达到66家。组织实施了100项重大科技创新项目，初步形成了电子信息、生物医药、先进装备制造、绿色能源、新材料等高新技术产业集群，成为先进技术的承接地和扩散地、高新技术的原创地和产业化基地。 开放层次不断提升。聚集了国家级开发区、保税区、高新区、出口加工区、保税物流园区和我国面积最大、开放度最高的保税港区之一，109家世界500强企业在这里投资，累计实际利用外资已超过350亿美元。 集中力量加大经济结构调整力度，全面提高发展质量、效益和水平，切实增强发展的全面性、协调性和可持续性，努力实现创新驱动、内生增长、转型发展。一是加快推进各功能区建设。坚持项目集中园区、产业集群发展、资源集约利用、功能集成建设的思路，加大中心商务区、临空产业区、滨海高新区、滨海旅游区等功能区建设力度，国家会展中心开工建设，发展支柱产业、高新技术产业和现代服务业，充分发挥引擎作用。在东部区域，立足港口优势，重点建设重型先进装备制造业和现代航运物流业;在南部区域，利用重化产业基础，重点发展化工、冶金等产业;在西部区域，发挥开发区和高新区高科技产业聚集效应，重点发展航天设备，电子信息等制造业;在北部区域，探索低碳经济发展模式，着力打造动漫创意、主题旅游等产业;在中部区域，依托滨海新区核心城区，积极发展现代服务业，为工业发展和群众生活提供配套服务。二是加快发展实体经济。大力推进高水平大项目好项目建设，围绕主导产业，瞄准世界500强企业、国内大型央企和民企，积极引进行业龙头项目，推动优势支柱产业集群发展、战略性新兴产业规模发展、传统产业升级发展，着力构筑高端产业高地。百万吨乙烯、千万吨炼油、空客A320总装线、中航直升机总装基地、无人机、大推力火箭、大功率机车、地铁和轻轨机车制造等近400个重大项目相继建成投产，300万吨造修船、海上钻井平台、物联网核心设备、光通讯设备和光伏电池生产制造基地等300多个重大项目开工建设，初步形成航空航天、石油化工、电子信息、装备制造、生物医药、新能源新材料、国防科技、轻工纺织等八大优势主导产业，占滨海新区工业总产值的比重86%，一批世界级、国家级、区域级高端产业基地正在形成。三是加快提升自主创新能力。把推进科技进步作为滨海新区发展的优先战略和根本大计，加快产品创新、技术创新、产业创新，不断增强核心竞争力。全面加强与国家有关部委和国内外科研机构的战略合作，建设天津未来科技城、国家动漫产业园、天津国际生物医药联合研究院以及重点实验室、研发中心等各类创新平台近500个，以"天河一号"超级计算机，锂离子电池和现代生物技术为代表的一批重大科技成果正在加快向现实生产力转化。全面培育科技型企业群，坚持政府扶持与市场运作相结合，推动创新要素向企业集聚，6500多家科技企业在滨海新区茁壮成长。全面优化人才发展环境，努力把滨海新区建设成为人才特区，为创新发展提供智力支撑。 5.大港区油田概况 大港油田东临渤海，西接冀中平原，东南与山东毗邻，北至津唐交界处，地跨津、冀、鲁3省市的25个区、市、县。勘探开发建设始于1964年1月，勘探开发总面积18716平方千米。油田总部位于国家“十一五”重点开发开放建设区——天津市滨海新区，距北京190公里，距天津新港40公里，距天津国际机场70公里，地理位置优越，海陆空交通发达，往来便捷，是环渤海经济圈的重要组成部分。 根据我国第三次油气资源评价，大港探区石油资源蕴藏量20.56亿吨，天然气资源蕴藏量3800亿立方米。截至2005年底，累计探明石油地质储量9.36亿吨、探明天然气地质储量734.77亿立方米；累计生产原油1.32亿吨、生产天然气164.5亿立方米。目前，大港油田原油年生产能力480万吨、天然气年生产能力3亿立方米。1999年，中油集团重组改制，油田勘探开发主营业务分开分立，成立中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司（简称中国石油大港油田分公司）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等) 1．环境空气质量现状调查 1.1区域环境空气质量状况 本项目引用2017年天津市环境状况公报中滨海新区主要污染物年平均浓度，说明建设地区的环境空气质量，具体数据见表6。 表6 2017年滨海新区环境空气质量自动监测结果 mg/m3 项目 数据; PM10; SO2; NO2; PM2.5; CO -95per; O3-8H -90per. 年均值; 0.092; 0.016; 0.049; 0.063; 0.0026; 0.189. 二级标准; 0.07; 0.06; 0.04; 0.035; 0.0040; 0.160. 由上表可见，2017年滨海新区大气污染物中，SO2 、NO2、CO年均值满足了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；除此之外，PM10、PM2.5年均值O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，为该区主要污染物。所测各项空气污染物质均存在不同程度的季节性污染变化特征，超标主要是由于燃煤、施工扬尘、车辆尾气以及冬季燃料燃烧所造成。随着“美丽天津一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2．声环境质量现状调查 为了解本项目附近的声环境质量现状，于2017年9月23日-24日，对项目声环境现状进行了监测。监测结果见下表7。 表7 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 测点 时间; 监测结果; 评价标准; 达标情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 9月23日; 昼间; 50; 51; 53; 52; 昼间55、夜间45; 达标. 夜间; 42; 43; 41; 40; 达标. 9月24日; 昼间; 54; 53; 54; 52; 达标. 夜间; 41; 42; 40; 43; 达标. 从以上监测结果看，本项目四周厂界处噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》中1类标准要求，项目所在地区声环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于天津市大港油田二号院创业路南，根据现场调查，本项目周围2.5km范围内环境保护目标见下表8，环境保护目标图见附图3。. 表8 主要环境保护目标 编号; 环境保护目标名称; 方位; 距离（米）; 使用功能; 保护类别; 保护级别. 1; 大港油田总医院; 西南; 20; 医院; 噪声、大气; 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）1类区标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 创业北里; 北; 250; 居住区; 大气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 3; 新兴小区; 西; 300; 居住区. 4; 大港油田创业南里小区; 西南; 300; 居住区. 5; 团结村住宅小区; 南; 450; 居住区. 6; 大港二号院小学; 西南; 400; 学校. 7; 大港油田实验中学; 西南; 600; 学校. 8; 大港油田第一中学; 西南; 600; 学校. 9; 北苑小区; 西; 800; 居住区. 10; 北区西里; 西; 1200; 居住区.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，详见表9。 表9环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值（GB3095-2012）. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. NOX; 0.05; 0.1; 0.25. TSP; 0.20; 0.30; —. PM10; 0.07; 0.15; —. VOCs①（非甲烷总烃）; 2.0（一次值）. 二甲苯②; 0.2（一次值）. 注：①由于目前VOCs没有颁布质量标准，故采用中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的2.0mg/m3（非甲烷总烃）作为环境标准限值。②二甲苯参照国家环境保护局科技标准司的 《大气污染物综合排放标准详解》中规定的0.2 mg/m3作为环境标准限值。 2、声环境质量标准 根据《天津市声环境质量标准适用区域划分》（新版）的函（津环保固函〔2015〕590号），企业所在地属于1类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》 （GB3096—2008）1类区标准，见表10。 表10 环境噪声限值 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 本项目产生的有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），具体标准值见下表11。 表11 工业企业挥发性有机物排放控制标准（表2 汽车制造与维修业） 污染物; 有组织排放. 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. VOCs; 15; 40; 1.5. 甲苯与二甲苯合计; 15; 20; 0.5. 本项目颗粒物排放按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求执行。 表12 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、污水排放标准 本项目水污染物产生源主要为洗车废水和职工生活污水，包括洗车、冲厕、盥洗，具体标准值见下表13。 表13 水污染物排放标准 （mg/L，pH除外） 序号; 污染物; 标准值; 执行标准. 1; pH; 6~9; 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放. 2; 石油类; 10. 2; BOD5; 150. 3; COD; 300. 4; 氨氮（以N计）; 25. 5; 总磷; 3.0. 6; SS; 100. 2、噪声排放标准 本项目施工期间所排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准，具体标准值见表14、15。 表14 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45. 3、固体废物 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013.6修改单。 危险废物执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012 ）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014﹞197号）及国家相关规定并结合本项目实际污染物排放情况，确定本项目的总量控制因子为废水：COD、氨氮；同时，考虑废气污染物控制因子包括：颗粒物、VOCs以及二甲苯。 （1）废气总量控制指标 项目废气污染物主要为VOCs气体、二甲苯以及颗粒物，根据工程分析VOCs、二甲苯、颗粒物的产、排情况如下： 表16 项目建成后有机废气产排情况表 单位：kg/h 污染源; 产生量; 消减量; 排放量. VOCs; 0.119; 0.1071; 0.0119. 颗粒物; 0.35; 0.295; 0.055. 二甲苯; 0.119; 0.1071; 0.0119. 本项目有组织废气VOCs、二甲苯产生量为0.119t/a、0.119t/a经处理后排放量为0.0119t/a、0.0119t/a；颗粒物产生量为0.35t/a，经处理后排放量为0.055t/a。 （2）废水总量控制指标 本项目水污染物排放主要为洗车废水和职工生活污水，包括洗车、冲厕、盥洗，主要污染物为pH值、SS、COD、BOD5、氮氮等。洗车废水产生量约为6m3/d（1404 m3/a），职工生活污水产生量约为0.867 m3/d（225 m3/a）。产生的洗车废水采用沉淀池沉淀处理，生活污水经厂内化粪池沉淀，各污染物浓度满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）后，有厂区总排口排入市政污水管网，最终进入大港油田集团公司污水处理厂进行处理。 大港油田集团公司污水处理厂的日处理处理能力为1.2万吨，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12599-2015）A标准，即COD 30mg/L，氨氮1.5mg/L。 本项目污染物预测排放量按照污水排放预测排放浓度(COD 200mg/L、氨氮15mg/L)和本项目外排污水产生量1629.42 m3/a相乘而得。 核定排放量指标按照项目行业污染物排放标准《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）间接排放限制（COD300mg/L、氨氮25mg/L）和本项目外排污水产生量1629m3/a相乘而得。 污水处理厂出水指标执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/ 599-2015）A标准（COD 30mg/L、氨氮 1.5mg/L）和本项目外排污水产生量1629m3/a相乘而得。 本项目各类污染物核定排放量按照《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）（化学需氧量300mg/L氨氮25mg/L）和本项目废水产生量核定。总量见表17。 表17 本项目水污染物排放量汇总单位：t/a 类别; 名称; 产生量; 预测排放量; 核定排放量; 污水厂集中处理消减量; 排入外环境量. 水污染物; COD; 0.325; 0.325; 0.4887; 0.2761; 0.0489. NH3-N; 0.0244; 0.0244; 0.0407; 0.022; 0.0024. 本项目水污染物总量计算过程如下： - 本项目污染物产生量=预测排放浓度×年排水 其中COD总量=200mg/L×1629t/a=0.325t/a 氨氮总量=15mg/L×1629t/a=0.0244t/a - 依据标准核算总量=本项目排放标准×年排水量 其中COD总量=300mg/L×1629t/a=0.4887t/a 氨氮总量=25mg/L×1629t/a=0.0407t/a - 排入环境的量=大港油田集团公司污水处理厂出水标准（2018年1月1日起）×年排水量 其中COD总量=30mg/L×1629t/a=0.0489t/a 氨氮总量=1.5mg/L×1629t/a=0.0024t/a 本项目COD和氨氮排放总量为0.4887t/a和0.0407t/a。建议上述指标作为环保行政主管部门下达总量控制指标的参考依据。 |

工艺流程简述： - 施工期过程 扬尘 本项目施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：现有厂房地面的清理、厂房内设备的安装以及最终的扫尾阶段等。 噪声 固废 固废 厂房内的地面整理、铺装 厂房内设备安装 扫尾工作 图1 施工期工艺流程图 2、（1）运营期工艺流程 本项目生产工艺流程如下： 噪声N 、废气G2 噪声N、废气G1 噪声N 补漆 烘干 调试 保养 钣金 汽车 进场 汽车 出场 汽车 清洗 废机油S2 含油棉纱S3 废机滤S7 废油漆等包装桶S4 废活性炭S5 玻璃纤维棉S6 废过滤网S8 废边角料S1 废水W 图2 汽车的保养和维修工艺流程简图 噪声N、废气G1 汽车钣金喷漆工艺流程： 噪声N、废气G1 噪声N 、废气G2 钣金、刮腻子 喷漆、烘干 汽车出厂 汽车进场 打磨 废油漆等包装桶S4 废活性炭S5 玻璃纤维棉S6 废过滤网S8 废边角料S1 注：N表示噪声，S表示固废，G表示废气 图3 汽车喷漆维修工艺流程简图 汽车清洗工艺流程： 清洗剂清洗 清水一次冲洗 清水二次冲洗 人工擦干出厂 汽车进场 废水W 废水W 图4 汽车清洗工艺流程简图 汽车的保养和维修生产工艺简述： 车辆的维修保养主要包括对车辆进行调试保养、钣金修理、补漆烘干、轮胎充气等作业。汽车进场后经过简单的调试后确定车辆维修、保养规格，需要车身调整、修补、车身修补后打磨抛光、喷漆、烘干。 （1）钣金：部分车辆维修需要钣金工序，该工序为打磨抛光，该过程中会产生少量粉尘G1，主要污染因子为颗粒物。 （2）补漆烘干：车身的喷漆和油漆烘干均在密闭烤漆房内进行，所产生的废气先通过玻璃纤维吸附颗粒活性炭先将漆雾净化，净化效率为100%，之后过滤经过UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放。烤漆房内挥发出的有机废气G2为二甲苯、VOCs。 （3）汽车清洗：车辆清洗产生的废水以及职工生活废水所产生的污染物为COD、氨氮。 （4）汽车维修： ①废边角料S1：钣金工序处理车辆的表面磕碰损伤，维修过程中产生少量废金属边角料以及维修过程替换下来的废旧零件。 ②废机油S2及含油棉纱S3：本项目汽车调试保养过程中产生的废油脂；维修时清洁零件、地面产生的含油废棉纱。 - 油漆等包装桶S4：本项目油漆、漆料、固化剂等使用后剩下的废包装桶。 - 废活性炭S5、玻璃纤维棉S6：本项目使用离心通风机和废气干式处理器装置处理各喷漆、烤漆单元的有机废气。为保证净化装置的处理效率，需定期更换活性炭，每年更换一次。产生的污染物为废活性炭、玻璃纤维棉S4。 - 废机滤S7：汽车维修、保养过程中替换的废机滤S5。 - 废过滤网S8：汽车喷漆产生的废气通过过滤网过滤。 - 生活垃圾S9：职工和顾客日常产生生活垃圾。 汽车钣金喷漆生产工艺简述： （1）钣金、刮腻子：钣金指汽车发生碰撞后要对车身进行修复，也即除对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。如汽车车身损伤的分析，汽车车身的测量，汽车车身钣金的整形，拉伸矫正，去应力焊接，以及汽车车身附件装配，调整等工作；刮腻子指用腻子在汽车涂装中，用于打磨后的头道或二道底漆之上，以填没打磨后的小缺陷、凹点、刮痕或其他加工痕迹，形成光滑的表面，以便涂刷下一道油漆。该过程中会产生少量粉尘G1，主要污染因子为颗粒物。 （2）打磨：是指将汽车损伤面磨掉，使其露出新的粗糙面，以便使油漆与车表面能更好地结合在一起的工序。打磨面积和深度视损伤程度而定，按规定应磨到无破损痕迹和老化裂纹为度。表面进行破平，使光滑精致。该过程中会产生少量粉尘G1，主要污染因子为颗粒物。 （3）补漆、烘干：首先是底漆，将光车壳浸入糖浆般的漆槽，取出烘干底漆，然后送入无尘车间，用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干，车身的喷漆和油漆烘干均在密闭烤漆房内进行，所产生的废气先通过玻璃纤维吸附颗粒活性炭先将漆雾净化，之后过滤经过UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放。烤漆房内挥发出的有机废气G2为二甲苯、VOCs。 汽车清洗工艺简述： （1）清水一次冲洗：首先调整水枪的压力，不大于7个压强，冲车时从车顶的门缝结合线向另一侧冲水-车侧窗、车身腰线上半部-车前窗-车引擎盖-车灯及格栅-前保险杠-车前弧旋、轮胎-车身腰线下部-车后窗-行李箱盖-车后弧旋、轮胎-后保险杠-车侧窗-车身上半部-车前弧旋、轮胎-车身下部-车后旋弧、轮胎。该过程中会产生清洗废水，主要污染因子为SS。 （2）清洗剂清洗：该环节使用汽车专用的洗车泡沫分解汽车表面顽固物质，使其恢复车漆的靓丽原色。该过程中会产生清洗废水，主要污染因子为总磷。 （3）清水二次冲洗：将车身的表面泡沫冲洗干净。该过程中会产生清洗废水，主要污染因子为SS。 （4）人工擦干出厂：先用车身上部海绵从车顶开始，顺序擦后窗玻璃-侧窗玻璃-前挡风玻璃-引擎盖-车灯及前隔栅-页子板-车身腰线上部-行李箱盖-车尾灯。洗完车后，通过检查，看是否有没有擦净的部位，及时地处理。

主要污染工序： 结合对现场调查和分析，目前项目生产过程的主要污染物包括有机废气、固体废物以及噪声和废水等的影响，具体如下： （1）废气 本项目废气来自钣金维修以及补漆烘干过程。钣金工序中打磨抛光过程中会产生少量粉尘，主要污染因子为颗粒物；企业年工作260天，补漆烘干工序时长每天4小时，每天一次在密闭的烤漆房中进行，在该设备中，喷涂、烤漆一次性完成，烤漆设备以电力为能源，在此过程中产生少量挥发性有机气体，主要污染物为二甲苯、其他有机废气以VOCs计。生产的废气先通过玻璃纤维将漆雾净化，净化率为100%，之后经过活性炭吸附+UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放。 本项目使用的油漆为小桶装（最大5L），使用时在密闭烤漆房内将漆料与油漆、固化剂混合。使用后的油漆、固化剂等桶料，加盖后放置危废存储间，因此本项目所使用的油漆在使用过程及空桶存储过程中均不会有有机废气以无组织形式排放的情况出现。 由建设单位提供资料表明，项目运营过程中每日最多喷漆烘干1次，每次累计时间为4小时。（根据企业提供原料成分来看，漆料、清漆、固化剂和稀释剂中二甲苯含量最高占比为约为≥1%~＜20%，因此从保守角度考虑，本次评价按照原料量的20%计算，其他可挥发性有机物以VOCs计，占比约为≥1%~＜20%，本次评价按照原料量的20%计算）。年消耗底料、清漆、白漆、固化剂、稀释剂共590L/a，约619kg/a（按密度1.1kg/L计），据估算可知VOCs及二甲苯的产生量为123.8kg/a，根据建设单位提供的喷漆房设计数据，首先通过干式废气处理器，主要是玻璃纤维及活性炭进行吸附，之后进入UV光催化氧化设备中处理，经处理后的尾气通过一根15m高排气筒排放，有机废气净化效率不低于40%，废气收集设置一台20000m3/h的风机，由此计算，喷漆烘干过程大气污染物排放情况为：VOCs、二甲苯的排放量为0.0119kg/h，排放浓度为0.595mg/m3。 本项目焊接打磨过程产生的粉尘气体，其废气量较小，根据同类比项目，约100m³/辆，但其浓度较高，浓度值约为500mg/m³~700mg/m³，每年约有5000辆汽车需要进行钣金、打磨等工序。部分车辆维修需要钣金修理工序，该工序为下料打磨，该过程中会产生少量粉尘G1，主要污染因子为颗粒物，由于打磨工序日常使用频率较低，而且产生粉尘量较少，均通过厂房门窗无组织排放。排放量为0.055t/a（0.114kg/h）。 （2）废水 ①洗车废水：本项目在汽车保养、维修过程中采用自来水洗车，冲洗水经沉淀后排入市政污水管网，根据建设单位提供的资料，单台车清洗用水量约200L，年清洗量约7800辆，年用水量约1560t/a，废水排放按照排水系数为0.9计算，则废水产生量为1404t/a，该部分污水主要污染物为SS。 ②生活污水：本项目运营过程中有职工17人，生活污水主要为职工日常产生的冲厕、盥洗废水，即生活用水量按照60L/人.d估算，年用水量为265.2t/a，生活污水排放按照排水系数为0.9计算，则污水产生量为225t/a。所产生的污染物为COD、氨氮，其排放浓度和排放量为200mg/L，0.4887t/a，30mg/L，0.0407t/a。 本项目用水排水情况详见下表18。 表18 本项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 用水单位数量; 用水量（m3/d）; 排水系数; 排水量（t/a）. 1; 职工用水; 60L/人·d; 17人; 1.02; 0.85; 225. 3; 洗车水; 200 L/车; 30辆/天; 6; 0.9; 1404. 合计; —; —; 7.02; —; 1629. 运营期企业排水主要来自洗车废水和职工生活污水，其中洗车废水产生量约为6m3/d（1404 m3/a），职工生活污水产生量约为0.867 m3/d（225m3/a）。产生的洗车废水采用沉淀池沉淀处理，产生的生活污水经化粪池初步沉淀处理后，通过厂区污水总排口排入市政污水管网，最终进入大港油田集团公司污水处理厂做进一步的净化处理。 （3）噪声 本项目主要噪声源为风机、抛光机、螺杆机等设备运行产生，源强大约为70-85dB(A)，采购时选购低噪声的设备，做好隔声减震处理，具体情况见下表19。 表19 设备噪声源强一览表 噪声源; 单台设备源强dB（A）; 数量（台）; 治理措施. 风机; 85; 1; 选用低噪声设备并合理安装，消声减振措施，厂房墙体隔声；经常对设备的性能进行检查，保持设备平衡，减少振动产噪. 抛光机; 70; 3. 螺杆机; 70; 1. （4）固体废物 ①废边角料S1：钣金工序处理车辆的表面磕碰损伤，维修过程中产生少量废金属边角料以及维修过程替换下来的废旧零件约2t/a。 ②废机油S2及含油棉纱S3：本项目汽车调试保养过程中产生的废油脂；维修时清洁零件、地面产生的含油废棉纱，废机油4.8t/a，含油棉纱5kg/a。 ③油漆等包装桶S4：本项目油漆、漆料、固化剂等使用后剩下的废包装桶，产生量约72kg/a。 - 废活性炭S5、玻璃纤维棉S6：本项目处理各喷漆、烤漆单元的有机废气、漆雾使用玻璃纤维吸附颗粒活性炭先将漆雾净化，之后过滤经过UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放，玻璃纤维棉产生量约为30kg/a，为保证净化装置的处理效率，需定期更换活性炭，每次更换活性炭的量约为170kg。由于汽车喷漆维修为间断性工作，每年工作时间约为260天，活性炭每年更换一次即可。更换的废活性炭产生量约170kg/a，送有资质单位回收处理。 - 废机滤S5：汽车维修、保养过程中替换的废滤芯，其产生量为200kg/a。 - 废过滤网S6：汽车喷漆产生的废气通过过滤网过滤，其产生量为25kg/a。 ⑦ 生活垃圾S8：职工和顾客日常产生生活垃圾，由环卫部门及时清运。垃圾产生量0.45 t/a。 具体详见下表20： 表20 固废产生量及处置去向一览表 序号; 废物名称; 危废代码; 数量; 处置方法. 1; 废边角料S1; /; 2t/a; 物资回收部门及时回收. 2; 废机油S2; HW08 900-214-08; 4.8t/a; 由有资质单位回收利用. 3; 含油棉纱S3; HW49 900-041-49; 5kg/a. 4; 废油漆等包装桶S4; HW49 900-041-49; 72kg/a. 5; 废活性碳S5; HW49 900-041-49; 200kg/a. 6; 玻璃纤维棉S6; HW49 900-041-49; 30kg/a. 7; 废机滤S7; HW08 900-249-08; 200kg/a. 8; 废过滤网S8; HW49 900-041-49; 25kg/a. 9; 生活垃圾S9; /; 0.45 t/a; 由环卫部门及时清运处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 喷漆废气排气筒 | VOCs | 5.95mg/m3、0.119kg/h | 0.595 mg/m3、0.0119kg/h |
|  |  |  | 二甲苯 | 5.95mg/m3、0.119kg/h | 0.595 mg/m3、0.0119kg/h |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | 0.055t/a（0.114kg/h） | 0.055t/a（0.114kg/h） |
| 水 污 染 物 |  | 废水 1629 t/a | COD | 200mg/L，0.4887t/a | 200mg/L，0.4887t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L，0.1785t/a | 100mg/L，0.1785t/a |
|  |  |  | SS | 85mg/L，0.1518t/a | 85mg/L，0.1518t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0407t/a | 30mg/L，0.0407t/a |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L，0.0143t/a | 10mg/L，0.0143t/a |
|  |  |  | 总磷 | 8mg/L，0.054t/a | 8mg/L，0.054t/a |
| 固 体 废 物 |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45 t/a | / |
|  |  | 汽车保养维修过程 | 废边角料 | 2t/a | / |
|  |  |  | 废机油 | 4.8t/a， | / |
|  |  |  | 含油棉纱 | 5kg/a | / |
|  |  |  | 油漆稀释剂等包装桶 | 72kg/a | / |
|  |  |  | 废活性炭 | 170kg/a | / |
|  |  |  | 玻璃纤维棉 | 30kg/a | / |
|  |  |  | 废机滤 | 200kg/a | / |
|  |  |  | 废过滤网 | 25kg/a | / |
| 噪声 |  | 噪声源为风机、抛光机、螺杆机等设备运行产生的噪声，噪声值约为70～85dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目不新建生产车间，不涉及土建施工，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析 1.1施工噪声源分析 在施工过程中，需动用部分车辆及工程机械，它们的噪声强度较大，在一定范围内将对周围声环境产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把本项目施工过程分成如下两个阶段，即设备安装阶段以及扫尾阶段。 （1）设备安装阶段主要噪声来源于设备的安装过程中所使用的各种器械，包括设备运输及安装，噪声值较大，但使用时间短。 （2）扫尾阶段一般占总施工时间比例较长，主要为设备安装后调试以及对场地进行清理，地面进行清扫等工作。但声源数量少，强噪声源更少。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，对周围环境影响很小。 1.2预测模式 Lr=Lro－20lgr/ro－R 式中：Lr—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lro—噪声源的声压级，dB(A)； r—声源至受声点的距离，m； ro—参考位置的距离，取lm； R—噪声源的防护结构及房屋的隔声量，dB(A)； 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值见表21。 表21 施工期噪声影响预测结果 施工阶段; 机械设备; 源强 [dB(A)]; 经厂房隔声后源强 [dB(A)]; 噪声预测范围 [dB(A)]. 5m; 15 m; 40 m; 90m; 125m; 150m; 400m. 设备安装; 电钻、砂轮机、切割机等; 90; 70; 56; 46; 38; 31; 28; 26; 18. 由上表预测结果可知，施工阶段使用较多的砂轮机、电钻等噪声也较大，由于本项目设备安装在厂房内完成，产生的机械噪声经过建筑隔声后，最终排放源强约为70dB(A)，15m处的噪声值为46dB(A)，夜间无施工过程，按照点源预测噪声值，噪声不会对厂界外产生影响。 为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建设单位必须切实做好下列噪声控制措施： （1）机械设备如切割机等设备施工尽量选择在厂房内，降低噪声对外环境影响； （2）施工过程中尽量选择低噪声设备； （3）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用工具要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等； （4）合理安排施工进度，尽量缩短工期，避免造成长期影响； 2．施工期废水影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水，对于这部分污水，应适当重视。为减少施工期间废水的污染，本项目在施工人员进入到现场后，使用现有生活污水处理设施化粪池处理后，排入市政污水管网。由于本项目施工期较短，而且施工人数较少，施工期人员生活污水对环境影响较小。 在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对施工队伍的严格管理，节约用水，杜绝乱排乱泼，减少对环境的影响 3. 施工固体废物的环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有少量施工垃圾，主要是水泥、砂石等废弃材料以及少量的施工人员产生的生活垃圾等。其中施工人员生活垃圾集中收集，定点存放，由环卫部门及时清运。施工工程垃圾应根据《天津市工程渣土排放行政许可实施办法》（试行）和《天津市建筑垃圾工程渣土管理规定》等有关规定，运至指定的倾倒地点。施工期固体废物按照有关要求处置后，不会产生二次污染问题。 营运期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目主要大气污染物为喷漆、烘干的有机废气，以及打磨抛光过程产生粉尘，主要污染物为二甲苯、VOCs和颗粒物。 1.1有组织废气达标排放分析 由建设单位提供资料表明，项目运营过程中每日最多喷漆烘干1次，每次累计时间为4小时。（漆料、清漆、固化剂和稀释剂中二甲苯占20%，其他可挥发性有机物以VOCs计,约为20%）。年消耗底料、清漆、白漆、固化剂、稀释剂共590L/a，约619kg/a（按密度1.1kg/L计），据估算可知VOCs及二甲苯的产生量为123.8kg/a，根据建设单位提供的喷漆房设计数据，首先通过干式废气处理器，主要是玻璃纤维及活性炭进行吸附，之后进入UV光催化氧化设备中处理，经处理后的尾气通过一根15m高排气筒排放，有机废气净化效率不低于40%，废气收集设置一台20000m3/h的风机，由此计算，喷漆烘干过程大气污染物排放情况为：VOCs、二甲苯的排放量为0.0119kg/h，排放浓度为0.595mg/m3。 本项目有组织排放源见下表22。 表22 废气有组织排放源及达标排放情况 排放源; 平均排气量Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准值; 是否达 标排放. 产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. 排气筒（15m）; 20000; VOCs; 5.95; 0.119; 0.595; 0.0119; 40; 0.0119; 达标. 20000; 二甲苯; 5.95; 0.119; 0.595; 0.0119; 20; 0.595; 达标. 根据上表，排气筒排放的VOCs、二甲苯，其排放浓度及排放速率满足DB12/524-2014 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中二级排放标准要求，不会对外环境产生明显影响。 1.2有组织废气排放对环境的影响分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐模式清单中的估算模式进行预测。根据估算模式计算VOCs和二甲苯有组织排放影响预测。 （1）预测内容 计算不利气象条件下VOCs和二甲苯的有组织排放的地面一次浓度分布。 （2）有组织排放（点源）对环境的影响 根据估算模式计算VOCs、二甲苯有组织排放的地面一次浓度分布，污染源强参数见表23，估算结果见表24。 表23 点源污染源强参数表 点源 名称; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒 直径; 风量; 排气筒 出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; VOCs、二甲苯. Name; H0; H; D; Q; T; Hr; Cond; Qvocs. 单位; m; m; m; m3/h; K; h; —; kg/h. 排气筒; 0; 15; 0.6; 20000; 283.15; 1040; 间断; 0.0119. 注* VOCs无质量标准，参照非甲烷总烃2.0mg/m3标准。 表24 废气有组织排放预测结果一览表 距源中心下风向距离 D(m); VOCs; 二甲苯. 下风向预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率（%); 下风向预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率（%). 100; 1.45E-04; 0.01; 1.45E-04; 0.05. 200; 1.45E-04; 0.01; 1.93E-04; 0.06. 300; 1.93E-04; 0.01; 2.04E-04; 0.07. 400; 2.04E-04; 0.01; 1.95E-04; 0.07. 500; 1.95E-04; 0.01; 1.82E-04; 0.06. 600; 1.82E-04; 0.01; 2.27E-04; 0.08. 700; 2.27E-04; 0.01; 2.65E-04; 0.09. 800; 2.65E-04; 0.01; 2.86E-04; 0.10. 900; 2.86E-04; 0.01; 2.94E-04; 0.10. 1000; 2.94E-04; 0.01; 2.94E-04; 0.10. 1500; 2.92E-04; 0.01; 2.56E-04; 0.09. 2000; 2.56E-04; 0.01; 2.42E-04; 0.08. 2500; 2.42E-04; 0.01; 2.13E-04; 0.07. 下风向最大浓度（929m）; 2.13E-04; 0.01; 2.94E-04; 0.10. 根据估算模式计算结果，本项目排气筒有组织排放一次最大落地浓度出现在排放源下风向929m处，排气筒排放的VOCs地面浓度最高值为2.13×10-4mg/m3，浓度占标率为0.01%；排气筒排放的二甲苯地面浓度最高值为2.94×10-4mg/m3，浓度占标率为0.01%。 根据估算模式计算结果，由以上预测结果可以看出，排气筒排放的污染物满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；上述预测结果表明本项目排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 1.3无组织废气排放对环境的影响分析 本项目焊接打磨过程产生的粉尘气体，其废气量较小，根据同类比项目，约100m³/辆，但其浓度较高，浓度值约为500mg/m³~700mg/m³，每年约有5000辆汽车需要进行钣金、打磨等工序。部分车辆维修需要钣金修理工序，该工序为下料打磨，该过程中会产生少量粉尘G1，主要污染因子为颗粒物，由于打磨工序日常使用频率较低，而且产生粉尘量较少，均通过厂房无组织排放。排放量为0.055t/a（0.114kg/h）。 根据估算模式计算结果，由以上预测结果可以看出，排气筒排放的污染物满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求；上述预测结果表明本项目排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式预测颗粒物无组织排放的大气影响，估算模式所需的污染源参数见表25，估算结果见表26。 表25 面源污染源强参数表 面源 名称; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子排放速率. Name; H0; Ll; Lw; H; Hr; Cond; Q颗粒物. 单位; m; m; m; m; h; —; kg/h. 车间; 0; 28; 21; 5.8; 2080; 间断; 0.055. 表26 颗粒物无组织排放预测结果一览表 下风向距离（m）; 颗粒物（无组织）. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 2.78E-02; 6.17. 200; 2.62E-02; 5.81. 300; 2.41E-02; 5.36. 400; 1.89E-02; 4.20. 500; 1.47E-02; 3.27. 600; 1.16E-02; 2.58. 700; 9.38E-03; 2.08. 800; 7.81E-03; 1.73. 900; 6.61E-03; 1.47. 1000; 5.68E-03; 1.26. 1500; 3.17E-03; 0.70. 2000; 2.07E-03; 0.46. 2500; 1.51E-03; 0.34. 东厂界（57m）; 2.77E-02; 6.16. 南厂界（36m）; 2.36E-02; 5.24. 西厂界（2m）; 9.69E-04; 0.22. 北厂界（33m）; 2.31E-02; 5.13. 最大落地浓度值及距离（100m）; 2.78E-02; 6.17. 由上表可知，车间内无组织排放颗粒物的厂界四侧浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界监控浓度限制要求（1.0mg/m3）。 无组织排放最大落地浓度出现在排放源下风向100m处，浓度为2.78×10-2mg/m3，占标率为6.17%；通过上述预测结果表明本项目排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 1.4大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果如下：车间颗粒物无组织排放源强0.055t/a，根据大气环境防护距离模式计算无超标点；由以上计算结果，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，本项目厂界外不设大气环境防护区域。 2、废水达标排放可行性分析 本项目水污染物排放主要为洗车废水和职工生活污水，包括洗车、冲厕、盥洗，主要污染物为pH值、SS、COD、BOD5、氮氮、石油类等。洗车废水产生量约为6m3/d（1404 m3/a）。职工生活污水产生量约为0.867 m3/d（225 m3/a）。根据《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）（表2）间接排放限值，对环境影响较小。 根据污水水质类比资料，本项目水质状况见下表27。 表27 本项目废水排放量及水质预测 项目; 污染物; 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 标准值(mg/L). 洗车废水 1404t/a; SS; 85; 0.1518; 100. 生活污水 225t/a; pH值; 7.2; /; 6~9. COD; 200; 0.3571; 300. SS; 85; 0.1518; 100. BOD5; 100; 0.1629; 150. 氨氮; 15; 0.0268; 25. 石油类; 8; 0.0143; 10. 本项目产生的洗车废水用沉淀池沉淀，产生的生活污水经厂内化粪池沉淀，各污染物浓度满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）后，通过企业总排口排入市政污水管网，最终排入大港油田集团公司污水处理厂，该污水处理厂设计能力为日处理污水1.2万吨，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12599-2015）A标准。本项目排水量相对该污水处理厂水量较少，不会对其造成较大影响。因此本项目生活污水排放方式可行，不会对外环境产生明显影响。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源基本情况 本项目对环境的影响主要是风机、抛光机、螺杆机等设备噪声，单台设备噪声源强70-85dB(A)，厂房隔声及减震降噪措施等降噪值为20dB(A)，风机隔声及减震降噪措施等降噪值为10dB(A)，本项目夜间不进行生产。根据本项目噪声源的分布情况和采取的消声减振措施，分析各噪声源对四侧厂界处的影响。 表28 本项目主要噪声源情况 噪声源; 单台设备源强dB（A）; 设备台数; 采取降噪措施后单台设备噪声值dB（A）; 治理措施. 风机; 85; 1; 75; 选购低噪声设备、加装隔声罩及减震基础. 抛光机; 70; 3; 50; 选购低噪声设备、厂房隔声. 螺杆机; 70; 1; 50; 选购低噪声设备、厂房隔声. 3.2预测公式 根据本项目主要噪声源强，计算本项目厂界噪声预测值，预测建成投入使用后厂界声环境的噪声水平，有关预测模式如下： （1）噪声距离衰减公式 噪声距离衰减模式 LP＝Lr0 –20log(r/r0)-а(r-r0)-R 式中；LP—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r—噪声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，m；取r0=1m； а—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量。 （2）声级叠加公式： L=L1+10lg[1+10－（L1－L2）/10]（L1＞L2） 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； L1－甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； L2－乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)。 通过上述公式进行计算，对该项目各噪声源对厂界的影响进行分析，将计算结果列于表29。 表29 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 主要声源; 综合噪声源强; 距离(m); 预测值; 厂界叠加影响值. 东厂界; 厂房外风机; 75; 26; 46.7; 46.74. 厂房抛光机; 50; 20; 24.0. 厂房 螺杆机; 50; 28; 21.1. 西厂界; 厂房外风机; 75; 63; 39.0; 39.02. 厂房抛光机; 50; 74; 12.6. 厂房螺杆机; 50; 64; 13.9. 南厂界; 厂房外风机; 75; 60; 39.4; 39.45. 厂房抛光机; 50; 48; 16.4. 厂房 螺杆机; 50; 40; 18.0. 北厂界; 厂房外风机; 75; 48; 44.4; 44.45. 厂房抛光机; 50; 33; 19.6. 厂房螺杆机; 50; 25; 23.2. 由预测结果可知，在建项目投产后，正常运行过程中四周厂界昼间噪声预测叠加后值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准，噪声不会对周围环境产生明显的不利影响，本项目夜间不生产，不涉及对周边声环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 对现场调查和企业提供资料可知，项目运营期产生的固体废物主要有职工生活垃圾、废边角料、废机油及含油棉纱、废清漆、废固化剂原料桶、废活性炭、职工生活垃圾等。 - 废边角料S1： 钣金工序处理车辆的表面磕碰损伤，维修过程中产生少量废金属边角料以及维修过程替换下来的废旧零件约2t/a，通过物资回收部门及时收集清运。 - 废机油S2及含油棉纱S3： 本项目汽车调试保养过程中产生的废油脂；维修时清洁零件、地面产生的含油废棉纱，废机油4.8t/a，含油棉纱5kg/a。 - 废油漆等包装桶S4： 本项目油漆、漆料、固化剂等使用后剩下的废包装桶，产生量约72kg/a。 - 废活性炭S5、玻璃纤维棉S6： 本项目设活性炭净化装置处理各喷漆、烤漆单元的有机废气。为保证净化装置的处理效率，需定期更换活性炭、玻璃纤维棉，更换的废活性炭产生量约170kg/a，玻璃纤维棉产生量约30kg/a，送有资质单位回收处理。 - 废机滤S7： 汽车维修、保养过程中替换的废机滤，产生量约200kg/a。 - 废过滤网S8： 汽车喷漆产生的废气通过过滤网过滤，产生量约25kg/a。 （7）生活垃圾S9： 职工和顾客日常产生生活垃圾，由环卫部门及时清运。垃圾产生量0.45 t/a。该部分垃圾采取垃圾分类的方式进行处理。对无回收再生价值垃圾，由环卫部门专门负责清运；对可回收再生的垃圾则通过专业废品回收部门及时收集清运。项目对于生活垃圾的收集、处理措施符合《天津市生活废弃物管理规定》的要求。 其中废机油、废清漆、废固化剂原料桶S3、废活性炭S4，均为危险废物，定期交由有回收单位回收处理。 表30 固废产生量及处置去向一览表 序号; 废物名称; 危废代码; 数量; 废物形态; 处置方法. 1; 废边角料S1; /; 2t/a; 固态; 物资回收部门及时回收. 2; 废机油S2; HW08 900-214-08；; 4.8t/a; 液态; 由有资质单位回收处理. 3; 含油棉纱S3; HW49 900-041-49; 5kg/a; 固态. 4; 废油漆等包装桶S4; HW49 900-041-49; 72kg/a; 固态. 5; 废活性炭S5; HW49 900-041-49; 170kg/a; 固态. 6; 玻璃纤维棉S6; HW49 900-041-49; 30kg/a; 固态. 7; 废机滤S7; HW08 900-249-08; 200kg/a; 固态. 8; 废过滤网S8; HW49 900-041-49; 25kg/a; 固态. 9; 生活垃圾S9; /; 0.45 t/a; 固态; 由环卫部门及时清运处理. 以上危废的收集及贮存等应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年6月修改单的相关规定： ①及时收集生产活动中产生的危险废物，并置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关规定和技术规范的贮存容器内，贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ②不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。 ③危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ④制定固体废物管理制度，建立危险废物档案。安排专人专职对危险废物收集、暂存等进行管理。 ⑤转移危险废物须严格执行转移联单制度。 企业已在企业内设置危废暂存间，将产生的废包装桶暂存在危废暂存间内。危废暂存间已按要求采取了防渗漏等措施，危废暂存场所按要求设环境保护图形标志牌。 5、排污口规范化要求 根据天津市环境保护局环保监理[2002]71号和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》津环保监测[2007]57号文件的要求，为进一步加强排放口规范化整治工作的力度，推动总量控制的实施，本项目应做好排污口规范化工作。具体工作如下： （1）废气排气口应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废水：根据企业提供资料，本项目现有1个独立污水排放口，可满足本项目日常管理的要求。在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌，日常排放废水主要为生活废水。 （3）固体废物：本项目固体废物应采用容器收集存放。排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定。 （4）噪声：根据《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》，固定噪声污染源对边界影响最大处须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 6、环境管理与环境监测计划 工程实施后，结合工程特点和当地的环境质量现状及不产生二次污染的原则，提出项目的环境管理与环境监测计划。 （1）施工期的环境管理与监测计划 本评价将根据施工期的环境影响，制定减弱和消除环境影响的计划，定期对施工的环境影响进行监测，注意噪声扰民和采取措施防止施工过程中扬尘对大气环境的影响。 （2）运行期环境管理与监测 a.制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； b.对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； c.加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； d.加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； e.定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，监视性监测结果。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目与监测计划，具体如下表31。 表31 本项目监测计划 类别; 监测内容; 监测项目; 点位设置; 频次. 废气; 有机废气排气筒; 二甲苯、VOCs; 排气筒排放口; 一季度一次. 无组织; 颗粒物; 厂界; 每半年一次. 噪声; 厂界; Leq; 厂界; 一季度一次. 废水; 废水总排口; pH COD NH3-N 总磷 SS BOD5 石油类; 企业污水总排口; 一季度一次. 固废; 统计生活垃圾、一般固体废物、一般危险固体废物; 统计种类、产生量、处理方式、去向; —; 每月统计一次. 7、建设项目三同时污染治理措施 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 该建设项目需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）要求完成相关验收工作后方可投入生产或者使用。本次环评要求建设单位严格按照上述环境管理中各项法律法规的规定认真履行法律义务，把环保验收工作真正落到实处，杜绝违规行为的发生。环保治理及风险防范设施“三同时”一览表见表32。 表32本项目环保治理设施“三同时”验收表 验收内容; 生产单元; 重点验收内容; 排放去向; 监测位置、因子; 执行标准. 废气; 车间; 喷漆烤漆过程废气先通过玻璃纤维吸附颗粒活性炭先将漆雾净化，之后过滤经过UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放; 15m高排气筒排放; 排气筒：VOCs；二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；. —; 厂界四周：颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 废水; 职工生活污水; --; 排入市政污水管网，最终进入大港油田集团公司污水处理厂进一步处理; 企业总排口；监测因子为：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷; 《汽车维修业水污染排放标准》GB26877-2011. 噪声; 车间; 选用低噪声设备、并对高噪声设备采取减震、降噪措施; —; 厂界外1m，监测等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准. 固体废物; 固废暂存点; 固废收集、暂存措施、危废暂存间; 生活垃圾清运处理、一般生产废物由物资部门回收，危险废物由有资质单位回收处理; --; 《一般工业固 体废物贮存、处置场污染控制 标准》（GB18599-2001）及其修改清单；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001. 排污口规范化及环境管理; 废气、废水排气口应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌；固体废物应采用容器收集存放。设立排污口标志牌。制定各环保设施操作规程，定期维修制度，定期进行污染物排放监测。. |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒 | VOCs、二甲苯 | 喷漆烤漆过程废气先通过玻璃纤维吸附颗粒活性炭先将漆雾净化，之后过滤经过UV光解处理有机废气后通过15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 废气无组织排放 | 颗粒物 | / | 厂界达标，不会对周围环境产生明显影响 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N 总磷 SS BOD5 石油类 | 生活污水经化粪池沉淀后，排入市政污水管网，最终进入大港油田集团公司污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废边角料S1 | 物资回收部门及时回收 | 不会产生二次 污染 |
|  |  | 废机油S2、含油棉纱S3、废油漆等包装桶S4、废活性炭S5、玻璃纤维棉S6、废机滤S7、废过滤网S8等 | 由有资质厂家回收处理 |  |
|  | 职工日常生活 | 生活垃圾S9 | 由环卫部门及时清运处理 |  |
| 噪 声 | 使用期选择低噪声设备，采取减震、隔声等措施，对外环境无严重影响 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不新建生产车间，不涉及土建施工，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、建设项目概况 天津滨海新区大港瑞祥汽车修理服务有限公司拟投资人民币60万元建设汽车维修项目，项目位于天津市大港油田二号院创业路南。公司业务范围主要是承接各种轿车的技术诊断、检验、鉴定，承接大、中、小型轿车的维修、二级维护等，提供24小时港内应急施救服务。总占地面积6200 m2，总建筑面积6760m2，汽车年维修量5000辆。 公司位于天津市大港油田二号院创业路南，企业厂址东侧为天然气公司东捞管理泵站，南侧为油田职工总医院，西侧为普利司通轮胎公司，北侧为王力门业，周边关系详见附图2。 2、建设地区环境质量现状 根据对现场调查可知，本项目主要大气污染物为喷漆烘干过程中产生的有机废气，主要污染物为二甲苯、其它有机废气以VOCs计。以及焊接打磨过程中产生的粉尘。 本项目废气来自补漆烘干过程，补漆烘干在密闭的烤漆设备中进行，在该设备中，喷涂、烤漆一次性完成，烤漆设备以电力为能源，在此过程中产生少量挥发性有机气体通过活性炭吸附装置吸收后通过一根15m高排气筒排放。经预测结果可知二甲苯、VOCs符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中排放限值要求，其VOCs、二甲苯排放速率为0.0119kg/m3、0.0119kg/m3；厂界处颗粒物浓度值较低，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值，能够达标排放，其排放速率为0.055t/a。 无组织排放最大落地浓度出现在排放源下风向100m处，浓度为2.78×10-2mg/m3，占标率为6.17%；通过上述预测结果表明本项目排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 3、产业政策符合性分析 本项目属于汽车维修行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年）中淘汰类和限制类项目，符合国家和天津市的产业政策要求。 4、选址合理性分析 本企业位于天津市大港油田二号院创业路南，不在生态红黄线之内。根据海滨街道办事处开具的住所或经营场所证明可知，企业用房可从事相关经营活动。 因此，从环境角度而言，企业选址可行。 5、环境影响分析 （1）施工期 本项目租赁厂房进行生产，施工期仅购置、安装、调试设备，不会对周围环境产生明显的不良影响。 （2）营运期 1、大气 本项目主要大气污染物为对车身喷漆烘干和打磨抛光过程产生的废气和粉尘，主要污染物为二甲苯、VOCs和颗粒物。 本项目废气来自补漆烘干过程，补漆烘干在密闭的烤漆设备中进行，在该设备中，喷涂、烤漆一次性完成，烤漆设备以电力为能源，在此过程中产生少量挥发性有机气体通过活性炭吸附装置吸收后通过一根15m高排气筒排放。经预测结果可知二甲苯、VOCs符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中排放限值要求，其VOCs、二甲苯排放速率为0.0119kg/m3、0.0119kg/m3；厂界处颗粒物浓度值较低，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值，能够达标排放，其排放速率为0.055t/a。 无组织排放最大落地浓度出现在排放源下风向100m处，浓度为2.78×10-2mg/m3，占标率为6.17%；通过上述预测结果表明本项目排放的大气污染物对该地区的环境空气质量影响较小。 2、废水 本项目产生的洗车废水经沉淀池沉淀，职工产生的生活污水经厂内化粪池沉淀，各污染物浓度满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）后，通过企业总排口排入市政污水管网，最终排入大港油田集团公司污水处理厂。 3、噪声 本项目主要噪声源为风机、抛光机、螺杆机等设备。本项目营运期设备正常运转状态下，各噪声源经建筑物隔声和距离衰减后，对四周厂界处噪声影响值均可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准限值（昼间55dB(A)夜间45 dB(A)）的要求，本项目厂界噪声可以达标排放。 4、固体废物 （1）生活垃圾S9： 职工和顾客日常产生生活垃圾，由环卫部门及时清运。垃圾产生量0.45 t/a。该部分垃圾采取垃圾分类的方式进行处理。对无回收再生价值垃圾，由环卫部门专门负责清运；对可回收再生的垃圾则通过专业废品回收部门及时收集清运。项目对于生活垃圾的收集、处理措施符合《天津市生活废弃物管理规定》的要求。 (2) 废边角料S1： 钣金工序处理车辆的表面磕碰损伤，维修过程中产生少量废金属边角料以及维修过程替换下来的废旧零件约2t/a。通过物资回收部门及时收集清运。 （3）废机油S2及含油废棉纱S3： 本项目汽车调试保养过程中产生的废油脂；维修时清洁零件、地面产生的含油废棉纱，废机油4.8t/a，含油棉纱5kg/a。 （4）废油漆等包装桶S4： 本项目油漆、漆料、固化剂等使用后剩下的废包装桶，产生量约72kg/a。 （5）废活性炭S5及玻璃纤维棉S6： 本项目设活性炭净化装置处理各喷漆、烤漆单元的有机废气。为保证净化装置的处理效率，需定期更换活性炭、玻璃纤维棉，更换的废活性炭产生量约为170kg/a，玻璃纤维棉30kg/a。 （6）废机滤S7： 汽车维修、保养过程中替换的废机滤，产生量约为200kg/a。 （7）废过滤网S8： 汽车喷漆产生的废气通过过滤网过滤，产生量约为25kg/a。 本项目产生的一般固体废物由物资回收部门及时收集清运，一般危险固体废物有资质单位回收处理。 6、污染物排放总量控制 本项目VOCs、二甲苯经处理后排放量均为0.0119kg/h，颗粒物经处理后排放量为0.055t/a；COD和氨氮排放总量为0.4887t/a和0.0407t/a。建议上述指标作为环保行政主管部门下达总量控制指标的参考依据。 7、环保投资 本项目环保投资为5万元，占总投资的8.3%。主要用于营运期废气、噪声、固废防治和排污口规范化等。 8、环评总结论 综上所述，本项目运行过程中产生的废气、噪声、固废能够得到妥善的处置，对环境产生影响较小。本项目在采取相应的治理防范措施并确保环保投资足额的前提下，本项目运行后对环境影响较小，具有环境可行性。 二﹑建议 为确保本项目对环境的影响控制在容许范围内，建议建设单位切实做好下列工作： 1、落实报告中各项环保措施，确保环保设施正常运行。 2、进一步加强环保监控设施的完善和提高。 3、抓好日常生活节约用水，选用节水设施，降低消耗。 4、定期检查、维修，确保设备良好运行，避免异常噪声的产生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附图1：本项目地理位置图

本项目位置